Status Register (read) 0x00     UINT8  istatuval =0;

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Motion Detected | Anechoic Detected | ALC running |

Echo Energy Register (read) 0x01    UINT16  integral =0;    右移4位后，取低8位

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy [bit 7] | Energy [bit 6] | Energy [bit 5] | Energy [bit 4] | Energy [bit 3] | Energy [bit 2] | Energy [bit 1] | Energy [bit 0] |

Echo Peak Register (read) 0x02     UINT16  peak =0;       取低8位

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak [bit7] | Peak [bit6] | Peak [bit5] | Peak [bit4] | Peak [bit3] | Peak [bit2] | Peak [bit1] | Peak [bit0] |

Range Register (read) 0x03    float   range =0;           取低8位

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Range [bit 7] | Range [bit 6] | Range [bit 5] | Range [bit 4] | Range [bit 3] | Range [bit 2] | Range [bit 1] | Range [bit 0] |

Control Register (write) 0x00

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | TX ON/OFF |